ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 07.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 06.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 4,867 | 13:00 | 0,731 |
| 02:00 | 4,603 | 14:00 | 1,071 |
| 03:00 | 4,091 | 15:00 | 0,754 |
| 04:00 | 3,255 | 16:00 | 0,730 |
| 05:00 | 2,429 | 17:00 | 0,340 |
| 06:00 | 1,457 | 18:00 | 0,401 |
| 07:00 | 0,699 | 19:00 | 0,657 |
| 08:00 | 0,249 | 20:00 | 1,310 |
| 09:00 | 0,098 | 21:00 | 2,213 |
| 10:00 | 0,151 | 22:00 | 2,923 |
| 11:00 | 0,288 | 23:00 | 3,443 |
| 12:00 | 0,488 | 24:00 | 3,580 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 40,828 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз a55e17aa1363, сформирован 06.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-05 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 4,202 | 4,867 | 5,000 | 11.4 |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 3,296 | 4,603 | 4,986 | 10.9 |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 2,940 | 4,091 | 4,904 | 9.9 ❄ |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 2,103 | 3,255 | 4,612 | 8.8 ❄ |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,461 | 2,429 | 4,167 | 7.8 ❄ |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,118 | 1,457 | 3,861 | 6.6 ❄ |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,059 | 0,699 | 2,079 | 5.5 ❄ |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,065 | 0,249 | 1,099 | 4.0 ❄ |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,010 | 0,098 | 0,646 | 3.6 ❄ |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,030 | 0,151 | 0,765 | 3.9 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,000 | 0,288 | 1,446 | 4.3 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,000 | 0,488 | 2,990 | 4.8 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,049 | 0,731 | 3,105 | 5.0 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,044 | 1,071 | 2,789 | 6.0 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,022 | 0,754 | 2,178 | 5.6 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,054 | 0,730 | 2,207 | 5.3 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,021 | 0,340 | 1,649 | 4.3 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 0,000 | 0,401 | 2,050 | 4.5 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 0,014 | 0,657 | 2,548 | 5.3 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 0,021 | 1,310 | 4,067 | 6.3 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 0,216 | 2,213 | 4,567 | 7.5 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 0,577 | 2,923 | 4,920 | 8.5 ❄ |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 1,554 | 3,443 | 4,989 | 8.9 ❄ |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 1,746 | 3,580 | 4,925 | 9.1 ❄ |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч

риск обледенения в 10 ч (t −8…+1 °C, влажность ≥ 90%): 02:00–03:00 … 23:00–24:00

резкий спад на 2.64 МВт за 3 ч к 05:00

резкий рост на 2.27 МВт за 3 ч к 21:00

низкая уверенность в 12 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.02 11:00 | 01:00 | вниз | 0,529 | 4,867 → 4,338 | 06.02 22:00 |
| 06.02 11:00 | 04:00 | вниз | 0,955 | 3,255 → 2,300 | 07.02 01:00 |
| 06.02 11:00 | 05:00 | вниз | 1,313 | 2,429 → 1,116 | 07.02 02:00 |
| 06.02 11:00 | 06:00 | вниз | 1,151 | 1,457 → 0,306 | 07.02 03:00 |
| 06.02 17:00 | 07:00 | вниз | 0,539 | 0,699 → 0,160 | 07.02 04:00 |
| 06.02 17:00 | 11:00 | вверх | 0,568 | 0,288 → 0,856 | 07.02 08:00 |
| 06.02 17:00 | 12:00 | вверх | 1,324 | 0,488 → 1,812 | 07.02 09:00 |
| 06.02 23:00 | 13:00 | вверх | 1,106 | 0,731 → 1,837 | 07.02 10:00 |
| 06.02 23:00 | 14:00 | вверх | 0,615 | 1,071 → 1,686 | 07.02 11:00 |
| 07.02 05:00 | 21:00 | вверх | 0,543 | 2,213 → 2,756 | 07.02 18:00 |
| 07.02 05:00 | 22:00 | вверх | 0,924 | 2,923 → 3,847 | 07.02 19:00 |
| 07.02 05:00 | 23:00 | вверх | 1,064 | 3,443 → 4,507 | 07.02 20:00 |
| 07.02 05:00 | 24:00 | вверх | 1,290 | 3,580 → 4,870 | 07.02 21:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.