ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 08.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 07.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 3,440 | 13:00 | 0,065 |
| 02:00 | 3,675 | 14:00 | 0,097 |
| 03:00 | 3,736 | 15:00 | 0,469 |
| 04:00 | 3,501 | 16:00 | 2,564 |
| 05:00 | 3,838 | 17:00 | 4,376 |
| 06:00 | 3,019 | 18:00 | 4,913 |
| 07:00 | 2,414 | 19:00 | 4,936 |
| 08:00 | 1,724 | 20:00 | 4,974 |
| 09:00 | 0,870 | 21:00 | 4,928 |
| 10:00 | 0,532 | 22:00 | 4,934 |
| 11:00 | 0,406 | 23:00 | 4,918 |
| 12:00 | 0,159 | 24:00 | 4,887 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 69,375 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз a3bc42b69ec2, сформирован 07.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-06 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 1,853 | 3,440 | 4,878 | 9.0 ❄ |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 2,051 | 3,675 | 4,869 | 9.4 ❄ |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 2,144 | 3,736 | 4,896 | 9.5 ❄ |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 2,197 | 3,501 | 4,857 | 9.2 ❄ |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 2,067 | 3,838 | 4,777 | 9.6 ❄ |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 1,129 | 3,019 | 4,601 | 8.6 ❄ |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,408 | 2,414 | 4,295 | 8.0 ❄ |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,126 | 1,724 | 3,756 | 6.8 ❄ |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,021 | 0,870 | 3,651 | 6.0 |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,006 | 0,532 | 3,007 | 5.1 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,016 | 0,406 | 1,792 | 4.7 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,050 | 0,159 | 0,913 | 3.3 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,006 | 0,065 | 0,597 | 2.5 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,016 | 0,097 | 0,576 | 2.7 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,017 | 0,469 | 1,635 | 4.9 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,712 | 2,564 | 4,232 | 7.9 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 2,784 | 4,376 | 4,969 | 10.1 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 4,810 | 4,913 | 4,988 | 13.0 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 4,855 | 4,936 | 4,991 | 13.7 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 4,880 | 4,974 | 5,000 | 14.1 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 4,848 | 4,928 | 4,988 | 14.3 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 4,856 | 4,934 | 4,992 | 14.4 |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 4,835 | 4,918 | 4,990 | 14.6 |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 4,805 | 4,887 | 4,979 | 15.1 |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 4 ч

риск обледенения в 8 ч (t −8…+1 °C, влажность ≥ 90%): 00:00–01:00 … 07:00–08:00

резкий спад на 2.15 МВт за 3 ч к 08:00

резкий рост на 4.45 МВт за 3 ч к 17:00

низкая уверенность в 11 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.02 11:00 | 01:00 | вверх | 1,456 | 3,440 → 4,896 | 07.02 22:00 |
| 07.02 11:00 | 02:00 | вверх | 1,187 | 3,675 → 4,862 | 07.02 23:00 |
| 07.02 11:00 | 03:00 | вверх | 0,961 | 3,736 → 4,697 | 08.02 00:00 |
| 07.02 11:00 | 04:00 | вверх | 1,179 | 3,501 → 4,680 | 08.02 01:00 |
| 07.02 11:00 | 05:00 | вверх | 0,541 | 3,838 → 4,379 | 08.02 02:00 |
| 07.02 11:00 | 06:00 | вверх | 0,586 | 3,019 → 3,605 | 08.02 03:00 |
| 07.02 23:00 | 15:00 | вверх | 0,559 | 0,469 → 1,028 | 08.02 12:00 |
| 07.02 23:00 | 16:00 | вверх | 0,961 | 2,564 → 3,525 | 08.02 13:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.