ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 11.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 10.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 4,852 | 13:00 | 1,459 |
| 02:00 | 4,851 | 14:00 | 2,006 |
| 03:00 | 4,813 | 15:00 | 1,599 |
| 04:00 | 4,062 | 16:00 | 3,205 |
| 05:00 | 3,097 | 17:00 | 3,598 |
| 06:00 | 1,682 | 18:00 | 4,837 |
| 07:00 | 0,350 | 19:00 | 4,903 |
| 08:00 | 0,193 | 20:00 | 4,856 |
| 09:00 | 0,138 | 21:00 | 4,902 |
| 10:00 | 0,160 | 22:00 | 4,888 |
| 11:00 | 0,227 | 23:00 | 4,704 |
| 12:00 | 0,764 | 24:00 | 4,318 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 70,464 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 7b49cf75163c, сформирован 10.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-09 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 4,204 | 4,852 | 4,958 | 12.3 |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 3,478 | 4,851 | 4,998 | 11.9 |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 2,699 | 4,813 | 4,994 | 11.5 |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 0,839 | 4,062 | 5,000 | 9.8 |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,188 | 3,097 | 5,000 | 8.5 |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,029 | 1,682 | 4,767 | 7.0 |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,000 | 0,350 | 2,904 | 4.5 |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,008 | 0,193 | 2,173 | 3.6 |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,021 | 0,138 | 1,148 | 3.2 |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,000 | 0,160 | 1,326 | 3.6 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,000 | 0,227 | 1,724 | 3.9 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,000 | 0,764 | 4,292 | 5.3 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,018 | 1,459 | 4,849 | 6.2 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,026 | 2,006 | 4,847 | 7.0 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,003 | 1,599 | 4,737 | 6.9 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,578 | 3,205 | 4,746 | 8.8 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,477 | 3,598 | 4,996 | 9.3 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 3,422 | 4,837 | 4,988 | 11.1 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 4,368 | 4,903 | 4,981 | 11.9 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 4,413 | 4,856 | 4,965 | 12.1 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 4,684 | 4,902 | 4,978 | 12.3 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 4,210 | 4,888 | 4,984 | 11.3 |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 3,639 | 4,704 | 4,995 | 10.8 |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 2,761 | 4,318 | 4,982 | 10.1 ❄ |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 19 ч

риск обледенения в 1 ч (t −8…+1 °C, влажность ≥ 90%): 23:00–24:00 … 23:00–24:00

резкий спад на 3.71 МВт за 3 ч к 06:00

резкий рост на 1.78 МВт за 3 ч к 13:00

резкий рост на 3.24 МВт за 3 ч к 17:00

низкая уверенность в 11 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.02 23:00 | 05:00 | вниз | 0,514 | 3,097 → 2,583 | 11.02 02:00 |
| 10.02 23:00 | 12:00 | вверх | 0,529 | 0,764 → 1,293 | 11.02 09:00 |
| 10.02 23:00 | 14:00 | вниз | 1,304 | 2,006 → 0,702 | 11.02 11:00 |
| 10.02 23:00 | 15:00 | вниз | 0,833 | 1,599 → 0,766 | 11.02 12:00 |
| 10.02 23:00 | 16:00 | вниз | 1,324 | 3,205 → 1,881 | 11.02 13:00 |
| 11.02 05:00 | 17:00 | вниз | 0,566 | 3,598 → 3,032 | 11.02 14:00 |
| 11.02 05:00 | 24:00 | вниз | 0,552 | 4,318 → 3,766 | 11.02 21:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.