ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 01.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 31.01.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 0,048 | 13:00 | 1,019 |
| 02:00 | 0,086 | 14:00 | 1,444 |
| 03:00 | 0,088 | 15:00 | 1,447 |
| 04:00 | 0,096 | 16:00 | 1,652 |
| 05:00 | 0,072 | 17:00 | 1,516 |
| 06:00 | 0,092 | 18:00 | 1,358 |
| 07:00 | 0,098 | 19:00 | 1,260 |
| 08:00 | 0,066 | 20:00 | 1,153 |
| 09:00 | 0,137 | 21:00 | 1,059 |
| 10:00 | 0,222 | 22:00 | 0,903 |
| 11:00 | 0,514 | 23:00 | 0,922 |
| 12:00 | 0,697 | 24:00 | 0,796 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 16,745 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз c159e4961fde, сформирован 31.01.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-01-30 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 0,000 | 0,048 | 0,493 | 1.7 |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 0,006 | 0,086 | 0,396 | 1.8 |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 0,000 | 0,088 | 0,367 | 2.2 |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 0,010 | 0,096 | 0,526 | 2.0 |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,000 | 0,072 | 0,518 | 2.3 |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,010 | 0,092 | 0,392 | 2.4 |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,001 | 0,098 | 0,459 | 2.5 |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,000 | 0,066 | 0,588 | 2.3 |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,008 | 0,137 | 1,341 | 3.2 |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,007 | 0,222 | 2,111 | 4.0 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,000 | 0,514 | 3,025 | 4.8 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,000 | 0,697 | 3,412 | 5.2 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,058 | 1,019 | 3,725 | 5.5 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,138 | 1,444 | 3,612 | 6.5 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,234 | 1,447 | 3,583 | 6.5 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,069 | 1,652 | 3,441 | 6.9 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,069 | 1,516 | 3,621 | 6.7 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 0,047 | 1,358 | 3,571 | 6.3 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 0,045 | 1,260 | 3,245 | 6.3 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 0,050 | 1,153 | 3,184 | 6.2 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 0,069 | 1,059 | 3,292 | 6.1 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 0,060 | 0,903 | 3,337 | 6.2 |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 0,084 | 0,922 | 3,407 | 5.8 |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 0,040 | 0,796 | 2,962 | 5.8 |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 24 ч

низкая уверенность в 14 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02 05:00 | 17:00 | вниз | 0,643 | 1,516 → 0,873 | 01.02 14:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.