ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 06.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 05.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 2,779 | 13:00 | 4,050 |
| 02:00 | 2,404 | 14:00 | 4,904 |
| 03:00 | 1,729 | 15:00 | 4,887 |
| 04:00 | 1,095 | 16:00 | 4,885 |
| 05:00 | 0,587 | 17:00 | 4,931 |
| 06:00 | 0,211 | 18:00 | 4,908 |
| 07:00 | 0,117 | 19:00 | 4,946 |
| 08:00 | 0,121 | 20:00 | 4,928 |
| 09:00 | 0,244 | 21:00 | 4,904 |
| 10:00 | 0,831 | 22:00 | 4,885 |
| 11:00 | 1,638 | 23:00 | 4,928 |
| 12:00 | 3,536 | 24:00 | 4,894 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 73,342 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 7f519abb4071, сформирован 05.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-04 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 1,127 | 2,779 | 4,715 | 8.0 |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 0,698 | 2,404 | 4,558 | 7.6 |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 0,184 | 1,729 | 4,333 | 6.9 |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 0,070 | 1,095 | 3,623 | 6.1 |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,015 | 0,587 | 2,911 | 5.1 |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,004 | 0,211 | 1,965 | 3.9 |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,000 | 0,117 | 1,606 | 3.0 |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,003 | 0,121 | 1,091 | 3.1 |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,005 | 0,244 | 2,244 | 4.2 |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,010 | 0,831 | 2,916 | 5.6 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,049 | 1,638 | 4,026 | 6.6 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,524 | 3,536 | 4,890 | 9.3 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 1,348 | 4,050 | 4,986 | 9.6 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 3,119 | 4,904 | 5,000 | 12.0 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 4,571 | 4,887 | 4,990 | 12.9 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 4,724 | 4,885 | 4,985 | 13.2 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 4,780 | 4,931 | 4,998 | 13.5 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 4,778 | 4,908 | 4,988 | 13.5 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 4,810 | 4,946 | 5,000 | 13.5 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 4,812 | 4,928 | 4,998 | 13.1 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 4,795 | 4,904 | 4,992 | 13.0 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 4,777 | 4,885 | 4,988 | 12.5 |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 4,812 | 4,928 | 5,000 | 12.6 |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 4,611 | 4,894 | 4,996 | 12.0 |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч

резкий спад на 1.88 МВт за 3 ч к 02:00

резкий рост на 3.29 МВт за 3 ч к 11:00

низкая уверенность в 9 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.02 11:00 | 01:00 | вверх | 0,727 | 2,779 → 3,506 | 05.02 22:00 |
| 05.02 11:00 | 04:00 | вверх | 0,713 | 1,095 → 1,808 | 06.02 01:00 |
| 05.02 11:00 | 05:00 | вверх | 0,536 | 0,587 → 1,123 | 06.02 02:00 |
| 05.02 17:00 | 10:00 | вниз | 0,689 | 0,831 → 0,142 | 06.02 07:00 |
| 05.02 17:00 | 11:00 | вниз | 1,155 | 1,638 → 0,483 | 06.02 08:00 |
| 05.02 17:00 | 12:00 | вниз | 2,165 | 3,536 → 1,371 | 06.02 09:00 |
| 05.02 23:00 | 13:00 | вниз | 1,415 | 4,050 → 2,635 | 06.02 10:00 |
| 05.02 23:00 | 14:00 | вниз | 0,571 | 4,904 → 4,333 | 06.02 11:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.