ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 19.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 18.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 3,232 | 13:00 | 2,587 |
| 02:00 | 3,222 | 14:00 | 1,803 |
| 03:00 | 3,163 | 15:00 | 1,341 |
| 04:00 | 3,296 | 16:00 | 1,156 |
| 05:00 | 2,796 | 17:00 | 1,119 |
| 06:00 | 2,923 | 18:00 | 0,974 |
| 07:00 | 2,840 | 19:00 | 0,850 |
| 08:00 | 2,838 | 20:00 | 0,604 |
| 09:00 | 2,472 | 21:00 | 0,593 |
| 10:00 | 3,064 | 22:00 | 0,284 |
| 11:00 | 3,283 | 23:00 | 0,505 |
| 12:00 | 2,866 | 24:00 | 0,748 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 48,559 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз b4608707840a, сформирован 18.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-17 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 1,451 | 3,232 | 4,819 | 8.7 |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 1,292 | 3,222 | 4,862 | 8.8 |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 1,299 | 3,163 | 4,899 | 8.7 |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 1,383 | 3,296 | 4,894 | 8.7 |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 1,081 | 2,796 | 4,800 | 8.1 |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 1,110 | 2,923 | 4,832 | 8.3 |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 1,151 | 2,840 | 4,790 | 8.2 |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 1,163 | 2,838 | 4,673 | 8.1 |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 1,002 | 2,472 | 4,688 | 7.8 |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 1,211 | 3,064 | 4,774 | 8.4 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 1,449 | 3,283 | 4,688 | 8.8 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 1,066 | 2,866 | 4,675 | 8.3 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,673 | 2,587 | 4,203 | 7.9 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,332 | 1,803 | 3,534 | 6.8 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,265 | 1,341 | 3,377 | 6.4 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,162 | 1,156 | 3,276 | 6.0 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,096 | 1,119 | 3,333 | 5.9 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 0,040 | 0,974 | 3,239 | 5.4 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 0,040 | 0,850 | 2,851 | 5.4 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 0,022 | 0,604 | 2,567 | 4.6 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 0,006 | 0,593 | 2,747 | 4.8 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 0,000 | 0,284 | 1,769 | 4.2 |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 0,035 | 0,505 | 2,297 | 4.5 |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 0,035 | 0,748 | 2,481 | 5.3 |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч

резкий спад на 1.52 МВт за 3 ч к 14:00

низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.02 17:00 | 06:00 | вниз | 0,631 | 2,923 → 2,292 | 19.02 03:00 |
| 18.02 17:00 | 07:00 | вниз | 0,673 | 2,840 → 2,167 | 19.02 04:00 |
| 18.02 17:00 | 08:00 | вниз | 1,153 | 2,838 → 1,685 | 19.02 05:00 |
| 18.02 17:00 | 09:00 | вниз | 1,066 | 2,472 → 1,406 | 19.02 06:00 |
| 18.02 17:00 | 10:00 | вниз | 1,617 | 3,064 → 1,447 | 19.02 07:00 |
| 18.02 17:00 | 11:00 | вниз | 1,541 | 3,283 → 1,742 | 19.02 08:00 |
| 18.02 17:00 | 12:00 | вниз | 1,213 | 2,866 → 1,653 | 19.02 09:00 |
| 18.02 23:00 | 13:00 | вниз | 0,906 | 2,587 → 1,681 | 19.02 10:00 |
| 18.02 23:00 | 15:00 | вверх | 0,653 | 1,341 → 1,994 | 19.02 12:00 |
| 18.02 23:00 | 16:00 | вверх | 0,646 | 1,156 → 1,802 | 19.02 13:00 |
| 18.02 23:00 | 17:00 | вверх | 0,528 | 1,119 → 1,647 | 19.02 14:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.