ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 25.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 24.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 0,110 | 13:00 | 2,724 |
| 02:00 | 0,071 | 14:00 | 2,797 |
| 03:00 | 0,104 | 15:00 | 1,978 |
| 04:00 | 0,188 | 16:00 | 1,825 |
| 05:00 | 0,305 | 17:00 | 1,265 |
| 06:00 | 0,401 | 18:00 | 0,914 |
| 07:00 | 0,640 | 19:00 | 0,868 |
| 08:00 | 0,656 | 20:00 | 0,858 |
| 09:00 | 0,913 | 21:00 | 1,458 |
| 10:00 | 1,578 | 22:00 | 2,008 |
| 11:00 | 2,042 | 23:00 | 3,094 |
| 12:00 | 2,741 | 24:00 | 3,952 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 33,490 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 14ad50e4a229, сформирован 24.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-23 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 0,003 | 0,110 | 0,746 | 3.1 |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 0,001 | 0,071 | 0,678 | 2.7 |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 0,000 | 0,104 | 1,234 | 3.3 |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 0,000 | 0,188 | 1,683 | 4.2 |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,025 | 0,305 | 1,996 | 4.5 |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,020 | 0,401 | 1,845 | 4.9 |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,026 | 0,640 | 2,860 | 5.5 |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,013 | 0,656 | 3,388 | 5.4 |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,068 | 0,913 | 4,055 | 6.2 |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,122 | 1,578 | 4,374 | 6.8 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,153 | 2,042 | 4,234 | 7.2 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,901 | 2,741 | 4,647 | 8.1 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,801 | 2,724 | 4,704 | 7.9 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,758 | 2,797 | 4,498 | 8.3 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,213 | 1,978 | 4,178 | 7.4 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,186 | 1,825 | 4,021 | 7.1 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,067 | 1,265 | 3,688 | 6.3 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 0,013 | 0,914 | 2,905 | 5.7 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 0,042 | 0,868 | 3,298 | 5.6 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 0,007 | 0,858 | 3,132 | 5.6 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 0,014 | 1,458 | 3,715 | 6.8 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 0,189 | 2,008 | 4,784 | 7.6 |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 0,215 | 3,094 | 4,961 | 8.8 |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 0,656 | 3,952 | 4,979 | 9.9 |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 17 ч

резкий рост на 1.83 МВт за 3 ч к 11:00

резкий спад на 1.53 МВт за 3 ч к 16:00

резкий рост на 2.50 МВт за 3 ч к 23:00

низкая уверенность в 18 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02 17:00 | 07:00 | вниз | 0,516 | 0,640 → 0,124 | 25.02 04:00 |
| 24.02 17:00 | 09:00 | вниз | 0,661 | 0,913 → 0,252 | 25.02 06:00 |
| 24.02 17:00 | 10:00 | вниз | 1,423 | 1,578 → 0,155 | 25.02 07:00 |
| 24.02 17:00 | 11:00 | вниз | 1,832 | 2,042 → 0,210 | 25.02 08:00 |
| 24.02 17:00 | 12:00 | вниз | 2,564 | 2,741 → 0,177 | 25.02 09:00 |
| 24.02 23:00 | 13:00 | вниз | 2,591 | 2,724 → 0,133 | 25.02 10:00 |
| 24.02 23:00 | 14:00 | вниз | 2,635 | 2,797 → 0,162 | 25.02 11:00 |
| 24.02 23:00 | 15:00 | вниз | 1,877 | 1,978 → 0,101 | 25.02 12:00 |
| 24.02 23:00 | 16:00 | вниз | 1,722 | 1,825 → 0,103 | 25.02 13:00 |
| 24.02 23:00 | 17:00 | вниз | 1,167 | 1,265 → 0,098 | 25.02 14:00 |
| 24.02 23:00 | 18:00 | вниз | 0,788 | 0,914 → 0,126 | 25.02 15:00 |
| 25.02 05:00 | 19:00 | вниз | 0,718 | 0,868 → 0,150 | 25.02 16:00 |
| 25.02 05:00 | 20:00 | вниз | 0,628 | 0,858 → 0,230 | 25.02 17:00 |
| 25.02 05:00 | 21:00 | вниз | 1,093 | 1,458 → 0,365 | 25.02 18:00 |
| 25.02 05:00 | 22:00 | вниз | 1,338 | 2,008 → 0,670 | 25.02 19:00 |
| 25.02 05:00 | 23:00 | вниз | 0,989 | 3,094 → 2,105 | 25.02 20:00 |
| 25.02 05:00 | 24:00 | вниз | 1,343 | 3,952 → 2,609 | 25.02 21:00 |
| 25.02 11:00 | 23:00 | вниз | 0,679 | 2,105 → 1,426 | 25.02 20:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.