ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 03.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 02.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 1,331 | 13:00 | 0,062 |
| 02:00 | 1,100 | 14:00 | 0,086 |
| 03:00 | 1,272 | 15:00 | 0,122 |
| 04:00 | 1,440 | 16:00 | 0,231 |
| 05:00 | 1,954 | 17:00 | 0,695 |
| 06:00 | 1,021 | 18:00 | 1,016 |
| 07:00 | 0,742 | 19:00 | 1,315 |
| 08:00 | 0,486 | 20:00 | 1,441 |
| 09:00 | 0,227 | 21:00 | 1,492 |
| 10:00 | 0,180 | 22:00 | 1,393 |
| 11:00 | 0,118 | 23:00 | 1,492 |
| 12:00 | 0,066 | 24:00 | 1,379 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 20,661 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз a291c1e62f0a, сформирован 02.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-01 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 0,115 | 1,331 | 3,633 | 6.3 |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 0,091 | 1,100 | 4,044 | 6.1 |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 0,092 | 1,272 | 4,265 | 6.3 |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 0,086 | 1,440 | 4,470 | 6.6 |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,090 | 1,954 | 4,519 | 7.2 |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,026 | 1,021 | 3,942 | 6.1 |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,040 | 0,742 | 3,338 | 5.6 |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,010 | 0,486 | 2,894 | 5.0 |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,013 | 0,227 | 2,147 | 4.2 |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,001 | 0,180 | 1,744 | 3.6 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,017 | 0,118 | 1,224 | 2.7 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,000 | 0,066 | 1,085 | 2.5 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,000 | 0,062 | 0,738 | 2.0 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,005 | 0,086 | 0,688 | 2.2 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,003 | 0,122 | 0,772 | 3.0 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,012 | 0,231 | 1,454 | 3.9 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,000 | 0,695 | 2,584 | 5.4 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 0,035 | 1,016 | 3,337 | 5.8 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 0,024 | 1,315 | 3,671 | 6.3 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 0,045 | 1,441 | 3,809 | 6.4 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 0,038 | 1,492 | 3,785 | 6.5 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 0,042 | 1,393 | 3,787 | 6.7 |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 0,091 | 1,492 | 3,693 | 6.6 |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 0,035 | 1,379 | 3,635 | 6.4 |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 16 ч

низкая уверенность в 16 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.02 11:00 | 02:00 | вверх | 0,768 | 1,100 → 1,868 | 02.02 23:00 |
| 02.02 11:00 | 03:00 | вверх | 1,154 | 1,272 → 2,426 | 03.02 00:00 |
| 02.02 11:00 | 04:00 | вверх | 1,342 | 1,440 → 2,782 | 03.02 01:00 |
| 02.02 11:00 | 05:00 | вверх | 0,739 | 1,954 → 2,693 | 03.02 02:00 |
| 02.02 11:00 | 06:00 | вверх | 1,255 | 1,021 → 2,276 | 03.02 03:00 |
| 02.02 17:00 | 07:00 | вверх | 1,104 | 0,742 → 1,846 | 03.02 04:00 |
| 03.02 05:00 | 22:00 | вверх | 0,698 | 1,393 → 2,091 | 03.02 19:00 |
| 03.02 05:00 | 23:00 | вверх | 0,696 | 1,492 → 2,188 | 03.02 20:00 |
| 03.02 11:00 | 23:00 | вниз | 0,527 | 2,188 → 1,661 | 03.02 20:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.