ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 05.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 04.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 4,883 | 13:00 | 4,892 |
| 02:00 | 4,898 | 14:00 | 4,887 |
| 03:00 | 4,912 | 15:00 | 4,902 |
| 04:00 | 4,929 | 16:00 | 4,901 |
| 05:00 | 4,933 | 17:00 | 4,886 |
| 06:00 | 4,933 | 18:00 | 4,950 |
| 07:00 | 4,939 | 19:00 | 4,902 |
| 08:00 | 4,932 | 20:00 | 4,854 |
| 09:00 | 4,925 | 21:00 | 4,811 |
| 10:00 | 4,887 | 22:00 | 4,417 |
| 11:00 | 4,946 | 23:00 | 3,661 |
| 12:00 | 4,930 | 24:00 | 3,021 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 114,131 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз f85c3cac925f, сформирован 04.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-03 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 3,837 | 4,883 | 5,000 | 11.6 ❄ |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 4,141 | 4,898 | 5,000 | 11.7 ❄ |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 4,404 | 4,912 | 5,000 | 12.0 ❄ |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 4,704 | 4,929 | 5,000 | 12.6 ❄ |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 4,812 | 4,933 | 5,000 | 12.7 |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 4,814 | 4,933 | 5,000 | 12.8 |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 4,824 | 4,939 | 5,000 | 13.0 |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 4,811 | 4,932 | 5,000 | 13.3 |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 4,816 | 4,925 | 4,999 | 14.0 |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 4,774 | 4,887 | 4,989 | 14.8 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 4,837 | 4,946 | 5,000 | 14.7 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 4,816 | 4,930 | 4,995 | 15.1 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 4,776 | 4,892 | 4,984 | 15.1 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 4,740 | 4,887 | 4,976 | 15.0 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 4,731 | 4,902 | 4,990 | 14.7 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 4,737 | 4,901 | 4,992 | 14.7 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 4,707 | 4,886 | 4,986 | 13.7 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 4,424 | 4,950 | 5,000 | 12.8 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 4,140 | 4,902 | 4,996 | 12.1 |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 3,789 | 4,854 | 4,989 | 11.7 |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 3,083 | 4,811 | 5,000 | 11.2 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 2,532 | 4,417 | 4,961 | 10.6 |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 1,601 | 3,661 | 4,896 | 9.2 |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 1,280 | 3,021 | 4,748 | 8.4 |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 10 ч

риск обледенения в 4 ч (t −8…+1 °C, влажность ≥ 90%): 00:00–01:00 … 03:00–04:00

резкий спад на 1.79 МВт за 3 ч к 23:00

низкая уверенность в 3 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.02 05:00 | 24:00 | вверх | 0,560 | 3,021 → 3,581 | 05.02 21:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.