ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 13.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 12.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 0,434 | 13:00 | 0,078 |
| 02:00 | 0,288 | 14:00 | 0,065 |
| 03:00 | 0,115 | 15:00 | 0,097 |
| 04:00 | 0,069 | 16:00 | 0,098 |
| 05:00 | 0,064 | 17:00 | 0,112 |
| 06:00 | 0,105 | 18:00 | 0,132 |
| 07:00 | 0,124 | 19:00 | 0,180 |
| 08:00 | 0,143 | 20:00 | 0,318 |
| 09:00 | 0,124 | 21:00 | 0,604 |
| 10:00 | 0,093 | 22:00 | 0,963 |
| 11:00 | 0,098 | 23:00 | 1,825 |
| 12:00 | 0,126 | 24:00 | 2,346 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 8,601 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз b873fbfc7d0b, сформирован 12.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-11 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 0,000 | 0,434 | 2,532 | 4.6 ❄ |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 0,004 | 0,288 | 2,197 | 4.3 ❄ |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 0,009 | 0,115 | 1,550 | 3.0 ❄ |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 0,000 | 0,069 | 1,089 | 2.7 ❄ |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,000 | 0,064 | 0,659 | 2.7 ❄ |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,004 | 0,105 | 0,406 | 2.9 ❄ |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,007 | 0,124 | 0,468 | 3.4 ❄ |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,008 | 0,143 | 0,421 | 3.4 ❄ |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,007 | 0,124 | 0,398 | 3.1 ❄ |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,000 | 0,093 | 0,486 | 3.1 ❄ |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,006 | 0,098 | 0,510 | 2.9 ❄ |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,010 | 0,126 | 0,684 | 2.5 ❄ |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,000 | 0,078 | 0,636 | 2.4 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,000 | 0,065 | 0,693 | 2.8 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,000 | 0,097 | 0,783 | 3.2 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,000 | 0,098 | 0,668 | 3.1 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,000 | 0,112 | 0,755 | 3.2 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 0,006 | 0,132 | 0,883 | 3.5 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 0,004 | 0,180 | 1,105 | 3.8 ❄ |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 0,006 | 0,318 | 1,713 | 4.3 ❄ |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 0,015 | 0,604 | 2,575 | 5.2 ❄ |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 0,026 | 0,963 | 3,359 | 6.3 ❄ |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 0,117 | 1,825 | 3,999 | 7.1 ❄ |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 0,421 | 2,346 | 4,574 | 7.7 ❄ |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 7 ч

риск обледенения в 18 ч (t −8…+1 °C, влажность ≥ 90%): 00:00–01:00 … 23:00–24:00

резкий рост на 1.74 МВт за 3 ч к 23:00

низкая уверенность в 5 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.02 05:00 | 21:00 | вверх | 1,372 | 0,604 → 1,976 | 13.02 18:00 |
| 13.02 05:00 | 22:00 | вверх | 1,567 | 0,963 → 2,530 | 13.02 19:00 |
| 13.02 05:00 | 23:00 | вверх | 1,175 | 1,825 → 3,000 | 13.02 20:00 |
| 13.02 05:00 | 24:00 | вверх | 0,798 | 2,346 → 3,144 | 13.02 21:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.