ЧЕРНОВИК — не является поданной заявкой. Подача осуществляется в системе балансирующего рынка с ЭЦП организации.

Приложение 7 к Правилам организации и функционирования оптового рынка электрической энергии

# Заявка на продажу

| Отправитель | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины T1, T2 |
| --- | --- |
| Контрагент | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция | Продажа |
| Операционные сутки | 27.02.2026 |
| Срок подачи (п. 51) | до 26.02.2026 08:00 по времени Астаны |

| Час | Объём, МВт | Час | Объём, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 3,796 | 13:00 | 1,518 |
| 02:00 | 3,837 | 14:00 | 2,155 |
| 03:00 | 3,834 | 15:00 | 2,762 |
| 04:00 | 3,707 | 16:00 | 3,295 |
| 05:00 | 3,925 | 17:00 | 4,079 |
| 06:00 | 2,973 | 18:00 | 3,922 |
| 07:00 | 2,351 | 19:00 | 4,035 |
| 08:00 | 1,782 | 20:00 | 4,131 |
| 09:00 | 1,733 | 21:00 | 4,031 |
| 10:00 | 1,479 | 22:00 | 3,483 |
| 11:00 | 1,298 | 23:00 | 3,238 |
| 12:00 | 0,987 | 24:00 | 2,958 |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 71,309 МВт·ч.

## Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 180fb68e2ab3, сформирован 26.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-25 18:00:00 UTC.

| Час | Интервал | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00 | 00:00–01:00 | 2,107 | 3,796 | 4,920 | 9.4 ❄ |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 2,033 | 3,837 | 4,953 | 9.5 ❄ |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 1,915 | 3,834 | 4,931 | 9.5 ❄ |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 1,740 | 3,707 | 4,913 | 9.4 ❄ |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 1,309 | 3,925 | 4,852 | 9.7 ❄ |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 0,987 | 2,973 | 4,779 | 8.5 ❄ |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,530 | 2,351 | 4,452 | 7.8 ❄ |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,226 | 1,782 | 4,072 | 6.8 ❄ |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,123 | 1,733 | 4,159 | 7.1 ❄ |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,122 | 1,479 | 3,930 | 6.5 |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,047 | 1,298 | 3,348 | 6.3 |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,074 | 0,987 | 3,392 | 6.0 |
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,147 | 1,518 | 3,963 | 6.6 |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,305 | 2,155 | 4,466 | 7.4 |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,786 | 2,762 | 4,756 | 8.4 |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 1,552 | 3,295 | 4,933 | 8.8 |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 2,264 | 4,079 | 4,972 | 9.9 |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 2,381 | 3,922 | 4,936 | 9.6 |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 2,656 | 4,035 | 4,960 | 9.6 ❄ |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 2,791 | 4,131 | 4,933 | 10.0 ❄ |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 2,274 | 4,031 | 4,901 | 9.9 |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 1,741 | 3,483 | 4,892 | 9.2 ❄ |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 1,511 | 3,238 | 4,819 | 8.7 ❄ |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 1,269 | 2,958 | 4,744 | 8.4 |

Риски по оценке агента:

погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 15 ч

риск обледенения в 13 ч (t −8…+1 °C, влажность ≥ 90%): 00:00–01:00 … 22:00–23:00

резкий спад на 2.15 МВт за 3 ч к 07:00

резкий рост на 1.93 МВт за 3 ч к 16:00

низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

## Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ исполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.02 11:00 | 02:00 | вниз | 0,585 | 3,837 → 3,252 | 26.02 23:00 |
| 26.02 11:00 | 05:00 | вниз | 0,983 | 3,925 → 2,942 | 27.02 02:00 |
| 26.02 11:00 | 06:00 | вниз | 0,780 | 2,973 → 2,193 | 27.02 03:00 |
| 26.02 17:00 | 04:00 | вниз | 0,634 | 3,707 → 3,073 | 27.02 01:00 |
| 26.02 17:00 | 07:00 | вниз | 0,622 | 2,351 → 1,729 | 27.02 04:00 |
| 26.02 17:00 | 09:00 | вниз | 0,831 | 1,733 → 0,902 | 27.02 06:00 |
| 26.02 23:00 | 08:00 | вниз | 0,515 | 1,782 → 1,267 | 27.02 05:00 |
| 26.02 23:00 | 10:00 | вниз | 0,661 | 1,479 → 0,818 | 27.02 07:00 |
| 26.02 23:00 | 11:00 | вниз | 0,529 | 1,298 → 0,769 | 27.02 08:00 |
| 26.02 23:00 | 13:00 | вниз | 0,593 | 1,518 → 0,925 | 27.02 10:00 |
| 26.02 23:00 | 14:00 | вниз | 0,697 | 2,155 → 1,458 | 27.02 11:00 |
| 26.02 23:00 | 15:00 | вниз | 1,234 | 2,762 → 1,528 | 27.02 12:00 |
| 26.02 23:00 | 16:00 | вниз | 0,504 | 3,295 → 2,791 | 27.02 13:00 |
| 27.02 05:00 | 17:00 | вниз | 0,852 | 4,079 → 3,227 | 27.02 14:00 |
| 27.02 05:00 | 20:00 | вниз | 0,552 | 4,131 → 3,579 | 27.02 17:00 |

## Допущения

Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.

Собственное потребление станции принято равным 0.

Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.